| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета школы: _____________ Л.В.Капаева (подпись) «___»_______________2013г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Касторенская СОШ №1»: ____________ А.И.Зубахин (подпись) «___»______________2013г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

для водителей  по противопожарной безопасности   при эксплуатации автотранспорта

№ 067

ТБ для водителей  по противопожарной безопасности   при эксплуатации автотранспорта

1. Для предотвращения возможности загорания на автомобиле запрещается:

— допускать на двигателе и его картере скопление грязи, смешанной с бензином (дизельным топливом) и маслом;

— оставлять в автомобилях использованные обтирочные материалы;

— пользоваться открытым огнем (спички, свечи и т. д.) в качестве светового источника при определении и устранении неисправности механизмов автомобилей;

— подогревать двигатели автомобилей открытым пламенем (паяльными лампами, факелами и т. д.);

— курить в непосредственной близости от опасных мест а/м (топливных баков, карбюраторов и т. д.).

2. Выезжая на линию, водитель обязан проверить наличие средств пожаротушения (на грузовом автомобиле - 1 огнетушитель, на автобусе-2 (один в кабине водителя, дру-гой—в салоне)). Огнетушители должны располагаться на видном месте.

3. При работе на линии водитель должен следить:

— за состоянием тормозных барабанов и шин, не допуская их перегрева;

— за состоянием электрооборудования и электропроводки автомобиля, особенно изоляции. При появлении запахов горелой изоляции дальнейшее движение прекратить до устранения неисправностей;

— за состоянием топливной системы, топливного бака, не допускать утечки топлива и его растекания по поверхности агрегатов автомобиля и на грунт или дорожное покрытие.

4. Категорически запрещается перевозить в кабинах автомобилей, салонах автобусов огнеопасные вещества.

5. Категорически запрещается подача топлива «самотеком» при неисправностях топливной системы.

6. Система питания бензиновых и дизельных двигателей не должна иметь подтеканий топлива. Запоры топливных баков и устройства перекрывания топлива должны быть в работоспособном состоянии.

7. Газовая система питания газобаллонных АТС должна быть герметична. Не допускается на данных АТС использования баллонов с истекшим сроком периодического их освидетельствования.

8. Аварийные выходы в автобусах должны быть обозначены и иметь таблички по правилам их использования. Не допускается оборудования дополнительными элементами конструкции салона автобуса, ограничивающими свободный доступ к аварийным выходам. Запрещено использование огнетушителей без пломб и истекшим сроком годности. Медицинская аптечка должна быть укомплектована пригодными для использования медицинскими препаратами.

Буферы, поручни в автобусах, запасное колесо, аккумуляторные батареи, сидения, огнетушители, медицинская аптечка, номерные знаки должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных конструкцией АТС.

9. Жгуты проводов и отдельные провода системы электрооборудования должны быть надежно закреплены, и не иметь непредусмотренного конструкцией контакта с деталями АТС. Изоляция электропроводов должна исключать возможность возникновения коротких замыканий.

10. Дополнительное оборудование АТС, перевозящих опасные грузы, должно соответствовать установленным требованиям.

С инструкцией ознакомлен и второй экземпляр на руки получил: